The Glass Plant

Operator's Suggestion con Ollama e documentazione esistente

Roadmap pratica per integrare P&ID, procedure operative, note tecniche e best practices nel modulo AI locale

Obiettivo del modulo Costruire un assistente locale che legga i dati di processo, riconosca una condizione anomala tramite regole ingegneristiche, recuperi la documentazione rilevante e generi una proposta operativa chiara, tracciabile e sicura per l'operatore.

# 1. Architettura generale

Il modulo Operator's Suggestion deve essere progettato come supporto decisionale, non come controllo automatico. La logica consigliata e la seguente:

| Step | Blocco | Funzione |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dati impianto | Lettura dei valori da OPC UA o dal modello simulato: temperatura, pressione, portate, conversione, indicatori, allarmi. |
| 2 | Modello ingegneristico | Calcolo di KPI e condizioni: conversione, rapporti feed, stato del reattore, thick indicator, deviazioni da range normali. |
| 3 | Trigger anomalia | Le regole di processo identificano la situazione: alta temperatura, bassa conversione, thick indicator non OK, ossigeno basso, ecc. |
| 4 | Recupero documenti | Il sistema cerca nella knowledge base i pezzi di documentazione piu rilevanti. |
| 5 | Ollama | Il modello locale genera una proposta usando solo i dati correnti e i documenti recuperati. |
| 6 | Interfaccia operatore | La risposta viene mostrata nel pannello Tkinter Operator's Suggestion, con confidenza e fonti utilizzate. |

Principio chiave: Ollama non deve inventare procedure. Deve spiegare e sintetizzare suggerimenti partendo da regole ingegneristiche e documentazione approvata.

# 2. Software consigliati

| Area | Software | Motivo |
| --- | --- | --- |
| LLM locale | Ollama | Gia installato; consente di usare modelli locali senza inviare dati all'esterno. |
| Modello linguistico | llama3.1:8b | Buon compromesso per Mac e demo locale. |
| Embedding model | mxbai-embed-large | Trasforma i testi in vettori per ricerca semantica. |
| Vector database | ChromaDB | Database locale semplice per salvare e cercare i chunk della documentazione. |
| PDF | pypdf | Estrazione testo da procedure e manuali PDF. |
| Word | python-docx | Estrazione testo da procedure in formato .docx. |
| Excel / CSV | pandas, openpyxl | Gestione di tabelle allarmi, tag list, action table, checklist. |
| OPC UA | asyncua | Connessione al server OPC UA usato nel modello Glass Plant. |
| Interfaccia | Tkinter | Gia usato nel prototipo; adatto al pannello Operator's Suggestion. |
| Framework RAG opzionale | LangChain o LlamaIndex | Utile in una seconda fase; per la prima versione meglio codice Python diretto. |

# 3. Installazione ambiente Python

Nella cartella del progetto Glass Plant creare un ambiente virtuale dedicato:

cd ~/Desktop/GlassPlant

python3 -m venv .venv

source .venv/bin/activate

pip install ollama chromadb pypdf python-docx pandas openpyxl asyncua

Installare o verificare i modelli Ollama:

ollama pull llama3.1:8b

ollama pull mxbai-embed-large

# 4. Struttura cartelle consigliata

glass_plant_ai/
|-- documents/
|   |-- pids/
|   |-- operating_procedures/
|   |-- start_up_shutdown/
|   |-- troubleshooting/
|   |-- safety/
|   |-- best_practices/
|   `-- personal_notes/
|-- processed_docs/
|-- vector_db/
`-- app/
    |-- build_knowledge_base.py
    |-- operator_suggestion.py
    |-- opc_reader.py
    `-- main_tkinter_app.py

# 5. Preparazione della documentazione

Per la prima versione non conviene chiedere all'AI di interpretare graficamente i P&ID. E piu robusto trasformare le informazioni principali in testo strutturato.

| Documento | Formato preferito | Nota pratica |
| --- | --- | --- |
| P&ID | PDF + descrizione testuale dei tag | Estrarre equipment, linee principali, strumenti, interlock e collegamenti critici. |
| Procedure operative | PDF o DOCX | Convertire in testo e dividerle per sezioni operative. |
| Note tecniche | Markdown o TXT | Ideali per knowledge base iniziale. |
| Tabelle allarmi | Excel o CSV | Utili per mappare condizione, causa, controllo e azione. |
| Best practices | DOCX, TXT o Markdown | Devono essere validate da esperti di processo. |

## Esempio di trasformazione P&ID in testo

TAG: R-101
Equipment: Oxidation Reactor
Normal temperature: 188-206 degC
Normal pressure: 15 barg
Critical indicators:
- High temperature may indicate oxidation runaway risk.
- Low oxygen may reduce conversion.
- High thick indicator may indicate poor slurry handling or abnormal crystallization tendency.
Related procedures:
- Reactor temperature control
- Feed ratio adjustment
- Emergency cooling

# 6. Metadata e suddivisione in chunk

Ogni pezzo di documentazione deve avere metadata, in modo da rendere la risposta tracciabile.

source: nome documento originale

section: sezione impianto, ad esempio Reactor

equipment: tag, ad esempio R-101

doc_type: procedura, P&ID, nota tecnica, best practice

topic: alta temperatura, bassa conversione, thick indicator, ecc.

page o paragraph: riferimento interno

Dimensione suggerita dei chunk: 500-1000 parole. Chunk troppo grandi confondono il modello; chunk troppo piccoli perdono il contesto.

# 7. Creazione della knowledge base locale

Creare uno script build_knowledge_base.py con queste funzioni:

Leggere tutti i file nelle cartelle documents.

Estrarre il testo da PDF, DOCX, TXT, Markdown ed Excel.

Pulire il testo rimuovendo elementi inutili.

Dividere il testo in chunk.

Generare embeddings con il modello mxbai-embed-large tramite Ollama.

Salvare testo, embedding e metadata in ChromaDB.

Produrre un log dei documenti processati e degli eventuali errori.

# 8. Regole ingegneristiche e trigger

La diagnosi iniziale deve essere fatta dal modello ingegneristico, non dal LLM. Il LLM deve spiegare e contestualizzare.

def detect_condition(values):
    if values["Reactor_Temperature_C"] > 206:
        return "HIGH_REACTOR_TEMPERATURE"

    if values["MX_Conversion_frac"] < 0.965:
        return "LOW_MX_CONVERSION"

    if values["Thick_Indicator"] > 0.30:
        return "HIGH_THICK_INDICATOR"

    if values["Oxygen_kg_h"] < values["Oxygen_Target_kg_h"] * 0.95:
        return "LOW_OXYGEN_FEED"

    return "NORMAL"

# 9. Mappatura condizione-documenti

| Condizione | Parole chiave da cercare nella knowledge base |
| --- | --- |
| HIGH_REACTOR_TEMPERATURE | reactor high temperature; oxidation temperature control; cooling failure; runaway prevention; R-101 high temperature |
| LOW_MX_CONVERSION | low conversion; oxygen feed; catalyst activity; residence time; reactor performance |
| HIGH_THICK_INDICATOR | slurry thickness; crystallizer feed; reactor solids; thick indicator; poor mixing |
| LOW_OXYGEN_FEED | oxygen flow; oxygen limitation; oxidation selectivity; conversion loss; feed ratio |

# 10. Prompt standard per Ollama

Il prompt deve imporre limiti chiari e formato fisso. Esempio:

You are an operator support assistant for an isophthalic acid plant.

You must use only the provided plant documentation and current process data.
Do not invent procedures.
Do not suggest actions that are not supported by the documentation.
If information is insufficient, say: "Insufficient documented basis."

Current process data:
- Reactor temperature: 209 degC
- Reactor pressure: 15.2 barg
- MX conversion: 0.962
- Oxygen flow: 6200 kg/h
- Thick indicator: 0.34
- Status: HIGH_REACTOR_TEMPERATURE and HIGH_THICK_INDICATOR

Relevant documentation:
[insert retrieved chunks here]

Please provide:
1. Situation summary
2. Most likely causes
3. Checks the operator should perform
4. Suggested corrective actions
5. Safety/process safety warning
6. Documents used

# 11. Formato della risposta operatore

La risposta deve essere semplice, leggibile e tracciabile. Formato suggerito:

Situation

Likely causes

Immediate checks

Suggested action

Safety/process safety note

Confidence level

Documents used

# 12. Integrazione nell'interfaccia Tkinter

La sezione AI puo essere posizionata in basso a destra, come pannello dedicato durante la presentazione.

| Elemento UI | Funzione |
| --- | --- |
| Titolo: Operator's Suggestion | Identifica chiaramente la zona AI. |
| Text box 12-16 linee | Mostra il suggerimento operativo. |
| Generate Suggestion button | Avvia lettura dati, retrieval e risposta Ollama. |
| Clear button | Pulisce il testo precedente. |
| Status line | Esempio: Using local Ollama model / Documentation retrieved: 5 chunks. |
| Sources used | Mostra i documenti usati per la risposta. |

def generate_operator_suggestion():
    values = read_current_process_values()
    condition = detect_condition(values)

    if condition == "NORMAL":
        display("Plant appears within normal operating window.")
        return

    docs = retrieve_relevant_documents(condition, values)
    suggestion = ask_ollama(values, condition, docs)
    display(suggestion)

# 13. Demo consigliata per presentazione

| Scenario | Valori simulati | Risposta attesa |
| --- | --- | --- |
| Normale | T reactor 188.5 degC; P 15.2 barg; conversione 0.967; thick indicator 0.22 | No abnormal condition detected. Continue monitoring. |
| Thick indicator non OK | Thick indicator 0.34 | Check slurry circulation, feed stability and crystallizer condition. |
| Alta temperatura reattore | T reactor 209 degC; conversione 0.962 | Verify cooling, feed ratio, oxygen flow and pressure stability. Treat as process safety relevant. |

# 14. Validazione della qualita

Prima di usare il modulo in contesto operativo, validare ogni scenario con un esperto di processo.

| Scenario | Expected expert advice | AI advice | Esito |
| --- | --- | --- | --- |
| High reactor T | Check cooling/feed/O2/pressure | Da confrontare | OK / Revise / Reject |
| Low conversion | Check O2, residence time, catalyst, feed ratio | Da confrontare | OK / Revise / Reject |
| High thick indicator | Check slurry, crystallizer, feed stability | Da confrontare | OK / Revise / Reject |

# 15. Regole di sicurezza e governance

Il sistema deve essere read-only rispetto all'impianto: nessuna scrittura diretta verso DCS o OPC UA.

Le azioni suggerite devono essere coerenti con le procedure approvate.

Ogni risposta deve indicare se la base documentale e sufficiente o parziale.

Le condizioni process safety devono essere evidenziate chiaramente.

L'operatore decide; il Glass Plant spiega; il DCS controlla.

# 16. Sequenza di sviluppo raccomandata

| Fase | Obiettivo | Output |
| --- | --- | --- |
| 1 | Creare 5-10 file TXT/Markdown manuali sui casi principali | Knowledge base minima validata |
| 2 | Costruire ChromaDB e testare ricerca documentale | Retrieval funzionante |
| 3 | Collegare dati OPC UA o simulati | Valori real-time disponibili al prompt |
| 4 | Aggiungere pannello Tkinter in basso a destra | Demo visiva integrata |
| 5 | Validare le risposte con casi standard | Matrice scenario/risposta/esito |
| 6 | Estendere documentazione e casi | Modulo piu robusto e riutilizzabile |

# 17. Raccomandazione finale

Per la prima versione non costruire un AI agent complesso. Costruire invece un sistema controllato: regole ingegneristiche per identificare il problema, RAG per recuperare conoscenza approvata, Ollama per scrivere una spiegazione operativa, operatore per la decisione finale.

Formula sintetica del Glass Plant Operator Advisor Engineering rules detect the problem. RAG retrieves approved knowledge. Ollama writes the explanation. The operator decides.